Bezpieczniki i przekaźniki od modeli 1995

Bezpieczniki główne i przekaźniki są umieszczone w skrzynce bezpieczników i przekaźników wewnątrz nadwozia, po lewej stronie tablicy rozdzielczej (poniżej kolumny kierownicy). Bezpieczniki ponumerowano od 1 do 34 (rys. D.85).

Bezpieczniki

	Numer 
	Natężenie prądu (A) 
	Zabezpieczany obwód lub odbiornik 

	1 
	10A 
	Tylne światło przeciwmgłowe 

	2 
	— 
	Nie wykorzystany 

	3 
	10A 
	Światło pozycyjne prawe 

	4 
	— 
	Nie wykorzystany 

	5 
	15A 
	Światło drogowe lewe 

	6 
	15 A 
	Światło drogowe prawe, reflektory dodatkowe 

	7 
	3A 
	Elektroniczne urządzenie sterujące EECIV 

	8 
	10A 
	Światło pozycyjne lewe 

	9 
	30 A 
	Układ przeciwblokujący ABS 

	10 
	30 A 
	Spryskiwacze reflektorów 

	11 
	10 A 
	Lampki kontrolne 

	12 
	7,5 A 
	Układ poduszki powietrznej 

	13 
	20 A 
	Rozruch zimnego silnika, układ sterowania pracy silnika, wyłącznik układu wtrysku paliwa 


 


Rys. D.85. Schemat rozmieszczenia bezpieczników głównych

 

	Numer 
	Natężenie prądu (A) 
	Zabezpieczany obwód lub odbiornik 

	14 
	10A 
	Sonda lambda 

	15 
	10A 
	Światło mijania lewe 

	16 
	20 A 
	Cewka zapłonowa 

	17 
	10A 
	Światło mijania prawe 

	18 
	30 A 
	Elektryczne sterowanie szyb drzwi bocznych lub dachu 

	19 
	— 
	Nie wykorzystany 

	20 
	25 A 
	Dmuchawa ogrzewania i przewietrzania wnętrza 

	21 
	3A 
	Elektroniczne urządzenie sterujące układu ABS 

	22 
	30 A 
	Silnik wentylatora chłodnicy 

	23 
	15A 
	Ogrzewanie siedzeń przednich 

	24 
	20 A 
	Silniki wycieraczek szyb przedniej i tylnej oraz spryskiwacze szyb 

	25 
	30 A 
	Układ przeciwblokujący ABS 

	26 
	10A 
	Kierunkowskazy, światła cofania 

	27 
	25 A 
	Ogrzewanie szyby tylnej, podgrzewanie lusterek zewnętrznych 

	28 
	15 A 
	Sygnał dźwiękowy, światła awaryjne 

	29 
	15 A 
	Oświetlenie wnętrza, zapalniczka, radioodbiornik, zegar 

	30 
	20 A 
	Centralne blokowanie drzwi (zamek centralny), autoalarm, elektryczna regulacja siedzeń przednich 

	31 
	15 A 
	Światła przeciwmgłowe przednie 

	32 
	10A 
	Sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki klimatyzacji, rozruch silnika 

	33 
	20 A 
	Elektryczna pompa paliwa 

	34 
	15A 
	Światła hamowania, ogrzewanie dysz spryskiwaczy 


Przekaźniki

	Numer 
	Przeznaczenie 
	Kolor 
	 

	R 1 
	Wyłącznik zapłonu z blokadą kierownicy 
	Szary 
	 

	R2 
	Wtrysk paliwa, regulacja zapłonu, turbodiesel 
	Brązowy 
	 

	R3 
	Pompa paliwa 
	Brązowy 
	 

	R4 
	Sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki klimatyzacji, rozruch silnika 
	Brązowy 
	 

	R5 
	Czasowy wyłącznik ogrzewania szyby tylnej 
	Szary 
	 

	R6 
	Przerywacz wycieraczek szyby przedniej 
	Czerwony 

	R7 
	Przerywacz wycieraczki szyby tylnej 
	Pomarańczowy 

	R8 
	Światła mijania 
	Brązowy 

	R9 
	Światła drogowe 
	Brązowy 

	R 10 
	Światła drogowe (tylko w samochodach z kierownicąz prawej strony) 
	Brązowy 

	R 11 
	Wyłącznik czasowy oświetlenia wnętrza 
	Żótty 

	R 12 
	Tylne światła przeciwmgłowe 
	Mostek 

	R 13 
	Blokada rozruchu 
	Żółty 

	R 14 
	Przednie światła przeciwmgłowe (moduł) 
	Biały 

	R 15 
	Przednie światła przeciwmgłowe 
	Brązowy 

	R 16 
	Spryskiwacze reflektorów 
	Niebieski 

	R 17 
	Przełącznik klimatyzacji 
	Niebieski 

	R 18 
	Światła do jazdy dziennej l (niektóre kraje) 
	Zielony 

	R 19 
	Pompa paliwa (wersje 4x4) 
	Fioletowy 

	R 20 
	Światła do jazdy dziennej II (niektóre kraje) 
	Niebieski 

	R 21 
	Układ przeciwblokujący ABS 
	Fioletowy 

	R 22 
	Układ przeciwblokujący ABS 
	Ciemnozielony 


